张家口市万全区孔家庄民主西街北18365.92平方米住宅用地项目

土壤污染状况调查报告

（公示版）

委托单位：张家口市自然资源和规划局万全分局

编制单位：河北绿创环境工程有限公司

编制日期：二 〇 二 三年 七 月

张家口市万全区孔家庄民主西街北18365.92平方米住宅用地项目位于张家口市万全区民主西街北，杏花公园东侧。该地块中心坐标为东经114°43′19.312″，北纬40°45′59.502″，用地面积为18365.92平方米（27.55亩）。地块使用功能较为简单，现状为杏树和少量空地，历史上一直为农用地和几户住宅，农用地主要种植玉米、杏树，之后至2018年地块内住宅全部拆除，变为空地，地块内未从事过其他活动。根据规划要求，张家口市万全区孔家庄民主西街北18365.92平方米住宅用地项目未来规划用地性质为住宅用地（R21）。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》及《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》、《河北省建设用地土壤环境联动监管程序》等相关文件要求，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应按照规定进行土壤污染状况调查”。据此，张家口市自然资源和规划局万全分局特委托河北绿创环境工程有限公司对张家口市万全区孔家庄民主西街北18365.92平方米住宅用地项目开展土壤污染状况调查工作。我单位在接受委托后立即组织技术人员，在现场踏勘、场地调研、资料收集的基础上，制订了本次调查地块的土壤污染状况初步调查采样方案，并将采样方案和点位信息上传至全国土壤环境信息平台，期间张家口市生态环境局对采样分析工作计划进行了抽查并出具了专家监督检查意见单，我单位根据监督检查意见单中的检查意见对采样方案进行了修改、完善，并通过了专家复核，之后安排检测单位进行现场取样，样品采集和检测工作由河北尚源检测技术服务有限公司完成。在取得检测报告之后，我单位针对检测结果进行了深入分析，编制完成了《张家口市万全区孔家庄民主西街北18365.92平方米住宅用地项目土壤污染状况调查报告》（报审版）。

在污染识别调查结果基础上，按照相关技术导则要求开展现场采样监测工作。本次地块污染状况调查，采用系统布点法在调查地块内布设6个土壤采样点位，共采集28个土壤样品（含3个平行样）。全部土壤样品送至具有CMA资质实验室进行检测。检测项目为重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物、半挥发性有机物、pH、氨氮、氟化物等指标，涵盖了《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）中 45 项基本项目。检测结果分析表明：

（1）地块内所有土壤样品，pH 值范围为8.06~8.45，土壤无酸化或碱化。

（2）地块内所有土壤样品中，检出的重金属指标共 6种，分别为：汞、砷、铅、镉、铜（检出浓度范围 12~25mg/kg）、镍，检出浓度均未超出《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”筛选值。

（4）地块内所有土壤样品中，氨氮、氟化物均有检出，检出浓度均未超出《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中“第一类用地”筛选值。

（5）地块内所有土壤样品中，六价铬、挥发性有机物（27项）、半挥发性有机物（11项）等指标均未检出。

（6）经对项目地块土壤钻孔取样，并结合地块地层分布、地下水埋深等情况综合分析，确认地块及相邻地块对地下水环境几乎不会造成影响的，本次调查不再对地下水开展采样监测。

综上，张家口市万全区孔家庄民主西街北18365.92平方米住宅用地项目地块内土壤样品中各污染物浓度均未超过《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中“第一类用地”筛选值，满足未来规划为住宅用地（R21）的环境质量要求，不需要开展进一步的环境调查和风险评估工作。